d

1. 这个包是否就是当前 STM32 底盘配套的正式 ROS2 驱动？STM32 固件是否已经支持这

个包里的串口协议？

--STM32支持包的串口协议

2. 串口协议是否就是代码里的这个格式？

start = 0xABCD

int16 steer

int16 speed

checksum = start ^ steer ^ speed

如果不是，请提供完整协议文档。

----是代码里的格式，也可也提供adruino的控制代码示例。

- --开始框架（未签名 int16）：0xABCD

- steer（签名int16）：转向输入[-1000 - 1000]

- speed（签名 int16）：速度输入[-1000 - 1000]

- 校验和（unsigned int16）：异或校验和

3. 串口参数是什么？

波特率是否 115200？

数据位/停止位/校验位是否 8N1？

UART 是 3.3V TTL 还是 5V TTL？

NUC 这边推荐用 USB-TTL 还是板载 UART？

--波特率：115200，8个数据位，无奇偶校验，一个停止位

可以直接用TTL控制驱动器的串口，5Vttl，只需要RX,TX,GND

4. 底盘是一个 STM32 串口统一控制整车，还是前后两个控制板分别接两个串口？

包里默认有 front_device=/dev/ttyUSB0 和 rear_device=/dev/ttyUSB1，我们实际

应该接几个串口？

---分前后驱动器，每个驱动器控制2个电机，实际需要2个串口

5. speed 和 steer 的单位/范围是什么？

例如 speed=100 代表多少 m/s 或多少 RPM？

steer=100 代表多少角速度或左右轮差速？

最大安全值是多少？

---speed 和 steer 的单位是 RPM（转/分钟）

最大安全值目前在ROS1设置的是50，驱动器底层固件最高速度现在在900

6. 底盘是否会回传编码器、电池、电流、温度等数据？

如果会，回传帧格式是否和代码里的 SerialFeedback 一样？

speedR_meas/speedL_meas 是 RPM 吗？

wheelR_cnt/wheelL_cnt 每圈多少 tick？

----当前实际驱动器是没有编码器数据，下面是驱动器直接TLL通信反馈的数据参考

Following feedback is sent every 10ms:

Start frame(unsigned int16) : 0xABCD

Cmd1(signed int16) : Steer or Brake(hovercar) after normalizing and mixing

Cmd2(signed int16) : Speed or Throttle(hovercar) after normalizing and mixing

SpeedR(signed int16) : Measured right wheel speed in RPM

SpeedL(signed int16) : Measured left wheel speed in RPM

Battery Voltage(signed int16) : Calibrated Battery Voltage *100

Temperature(signed int16) : Temperature in °C *10

Led(unsigned int16) : Used to control the leds on the sideboard

Checksum(unsigned int16) : XOR checksum

7. STM32 是否有通信超时保护？

如果 NUC 停止发送串口命令，底盘多久会自动停车？

是否需要周期性心跳包？

急停/解锁/上电使能有没有单独命令？

----上面有回答部分问题，急停目前是通过通断TLL通信控制线来实现。

8. ROS2 这边应该订阅哪个话题控制底盘？

是 /cmd_vel，还是 /hoverboard_base_controller/cmd_vel_unstamped？

能否给一个确认可用的 ros2 topic pub 测试命令？

---控制器内部订阅 cmd_vel_unstamped，但 launch 文件已经重映射到 /cmd_vel。

9. 这个包在 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble 下的完整安装依赖和编译命令是什么？

是否需要安装 ros2_control、diff_drive_controller、controller_manager 等包？

--- 安装 ros2_control 相关包

sudo apt install \

ros-humble-ros2-control \

ros-humble-ros2-controllers \

ros-humble-controller-manager \

ros-humble-diff-drive-controller \

ros-humble-joint-state-broadcaster \

ros-humble-xacro \

ros-humble-robot-state-publisher

10. 能否提供一份最小测试流程？

例如：接线方式、启动命令、发送前进/后退/停止命令、如何判断串口通信正常。

---可以提供完整的adruino 结合PS4手柄直接通过TTL控制驱动器的测试代码。

11. 如果方便，也请提供 STM32 端固件源码或协议头文件，方便我们核对帧格式和速度

比例。

----目前不方便源码，后面如果继续合作，可以提供源码